SW8000-CT4620工业级无线漫游终端

Skywave（天际通）SW8000-CT4620是一款工业级无线漫游终端，工作在双路2.4GHz/5GHz免许可频段，是一款符合IEEE 802.11a/b/g/n标准的无线网络设备，专为移动无线宽带网络通信而设计。产品基于IEEE802.11n的MIMO（多进多出）技术，采用4T4R构架，支持无线传输速率高达600Mbps，同时向下兼容802.11a/b/g标准。支持在不同基站间的高速无缝漫游，先进的漫游算法和专门设计的自定义信号阀值功能，从而保证网络的正常通信和数据的传输。射频合并功率输出最高可达4*500mW，灵敏度高达-98dBm，设备集成4*SMA-K天线接口，可以根据现场的情况外接不同型号的天线, 特别适用于物流仓储、智能制造、港口码头、轨道交通、电厂电网、金属冶炼、智慧矿山、综合管廊、驾培驾考、机械作业自动化、智能安保、AGV机器人等各行业移动宽带通信的应用。

SW8000-CT4620产品支持点对点（PTP）和点对多点（PTMP）无线应用，具有无缝漫游（Seamless roaming）等无线功能；同时还支持WatchDog、NTP、WEB Server等功能，应用范围广泛，抗干扰能力强，带宽高。采用铝合金外壳全天候防风、防雷、防晒、防震以及散热设计，拥有超强的免维护特性，基于以太网线供电技术，易于在室外安装使用；专门设计的支持8-30V宽范围直流电源供电，使得设备可以应用在车载、船载以及机载的各种电源环境中。

产品优势

- 标准兼容：符合IEEE 802.11a/b/g/n标准，采用MIMO、OFDM等先进技术；

- 稳定可靠：平均无故障时间大于300000小时，杜绝死机掉线等现象；

- 传输速率：无线速率高达600Mbps，实际速率高达300Mbps以上；

- 传输距离：外接高增益自动追踪天线，移动应用中传输距离最远可达100公里；

- 无缝漫游：独有的快速切换通信技术，在多基站网络中，在移动过程中可以实现极速无缝漫游；

- 网络接口：提供3个千兆自适应以太网口，支持千兆PoE供电；

- 频宽选择：支持5/10/20/40MHz 多频宽选择，40MHz频宽可提供高达600MBps的传输速率；

- 组网模式：支持点对点，点对多点等组网模式；

- TDMA协议：支持私有TDMA协议，可以有效提升点对多点无线传输效率；

- 带宽管理：支持WMM（Qos），支持空口和有线接口的优先级映射，保证语音、视频业务优先级；

- 带宽指定：无线链路可固定分配上下行带宽，支持非对称带宽，上下行带宽可按任意比例调整；

- 天线校整：WEB界面自动显示接收电平值，方便工程施工、测试；

- 一键还原：无需专业设置，任何人员都可以维护，拥有超强的免维护特性；

- 抗干扰性：采用BeamForming技术，可以更好抑制干扰，减少对网速的影响；

- 路由功能：可以跨三层通信，实现VLAN透传（支持多达4096条VLAN通道）；

- NAT转换：支持客户端路由功能，  隐藏内部网络，数据传输更安全；

- 网络管理：基于WEB远程管理或SNMP管理，支持配置文件导入/导出和软件升级；

- 直流供电：支持千兆PoE直流供电，方便施工与维护；

- 功率可调：发射功率可调，最高达4*500mW高功率射频输出；

- 多重特性：支持波束成形（beamforming），支持空时分组码（STBC），支持低密度奇偶校验（LDPC）；

- 加密方式：支持WEP，WPA，WAP2，AES，TKIP，EAP和802.1X；

- 自动扫频：支持动态频率选择(DFS)，能依周围无线环境状况，自动扫描选择最佳信道；

- 生成树协议：自动选择数据链路，扩展多线路备份功能，可适用于高要求数据传输环境；

- 工业外观：采用工业外观设计，金属外壳，屏蔽效果好，性能更稳定；

- 部署简易：可即插即用，搭配便捷的安装部件，可实现设备的快速部署；

- 安装方式：桌面安装和壁挂安装双模式。

技术规格

| 产品型号 |  | SW8000-CT4620 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频 |  |  |  |
| 频段 |  | IEEE 802.11a/b/g/n: 2100 ~ 2700 MHz/4920 ~ 6100 MHz |  |
| 信道 |  | 5MHz、10MHz、20MHz、40MHz |  |
| RF功率输出 |  | 4*500mW |  |
| 灵敏度 |  | 802.11a：-98dBm@6Mbps，-81dBm@54Mbps 802.11n ：-96dBm@MCS0，-77dBm@MCS7 802.11b/g：-100dBm@1Mbps，-80dBm@54Mbps 802.11g/n：-96dBm@MCS0，-73dBm@MCS7 |  |
| 调制方式 |  | OFDM：BPSK QPSK 16-QAM 64-QAM 256-QAM DSSS：DBPSK DQPSK CCK |  |
| 数据和工作参数 |  |  |  |
| 最大工作速率 |  | 600Mbps |  |
| 自动速率选择 |  | 802.11a/g：6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 802.11b: 1/2/5.5/11Mbps 802.11n（20）: 14.4/28.9/43.3/57.8/86.7/115.6/130/144.4Mbps 802.11n（HT40）：30/60/90/120/180/240/270/300Mbps |  |
| 标准 |  | IEEE802.11a/b/g/n，IIEEE 802.3u，IEEE 802.3d |  |
| 支持的协议 |  | CSMA/CA，TCP/IP，IPX/SPX，NetBEUI，DHCP，SNMP，STP，NTP NDIS3，NDIS4，NDIS5 |  |
| 功能与管理 |  |  |  |
| 工作模式 |  | Bridge、Station、Station WDS Station Bridge |  |
| 路由功能 |  | 静态路由、动态路由 |  |
| 无线传输协议 |  | 802.11、私有协议 |  |
| DHCP |  | DHCP Client |  |
| 虚拟AP |  | 最多支持128个VWLAN |  |
| 终端接入数量 |  | 256 |  |
| 手机WIFI接入 |  | 支持 |  |
| QoS质量保证 |  | 8级QoS优先级设置 |  |
| 负载均衡 |  | 支持 |  |
| 频谱扫描 |  | 支持频谱扫描分析功能 |  |
| 无缝漫游 |  | 支持 |  |
| 动态频率选择 |  | 支持动态频率选择（DFS） |  |
| 带宽指定 |  | 无线链路可固定分配上下行带宽 支持非对称带宽 上下行带宽可按任意比例调整 |  |
| 信号强度指示 |  | 6级LED信号灯指示 |  |
| 虚拟AP |  | 最多支持128个VWLAN |  |
| 终端接入数量 |  | 256 |  |
| 看门狗 |  | 版权@天际通联（北京）科技有限公司，保留所有权利。 Skywave是天际通联（北京）科技有限公司的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。内容变更恕不另行通知。 天际通联（北京）科技有限公司 ¦ https://www.skywavewifi.com 010-86468128 版权@天际通联（北京）科技有限公司，保留所有权利。 Skywave是天际通联（北京）科技有限公司的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。内容变更恕不另行通知。 天际通联（北京）科技有限公司 ¦ https://www.skywavewifi.com 010-86468128 支持 |  |
| 一键还原 |  | 支持一键还原功能，无需专业设置 |  |
| 重启复位 |  | 支持按时或定时重启设备，支持硬件、软件复位，一键复原 |  |
| CPU温度监测 |  | 支持实时显示 |  |
| 主板电压监测 |  | 支持实时显示 |  |
| 带宽测试 |  | 支持带宽测试功能 |  |
| 版权@天际通联（北京）科技有限公司，保留所有权利。 Skywave是天际通联（北京）科技有限公司的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。内容变更恕不另行通知。 天际通联（北京）科技有限公司 ¦ https://www.skywavewifi.com 010-86468128 SNMP管理 |  | 支持 |  |
| 基于Web管理 |  | 支持 |  |
| 安全特性 |  |  |  |
| 数据加密 |  | WEP/WPA/WPA2/AES/TKIP/EAP，私有协议加密 |  |
| 小区加密 |  | 支持 |  |
| 802.1X |  | 支持 |  |
| MAC过滤 |  | 支持 |  |
| SSID隐藏 |  | 支持 |  |
| 用户隔离 |  | 支持 |  |
| 硬件规格 |  |  |  |
| CPU芯片 |  | MT7621A+AR9580+AR9580 |  |
| CPU主频 |  | 880MHz |  |
| 内存 |  | 256MB DDR2 |  |
| 尺寸 |  | 170*135*30mm |  |
| 重量 |  | 900g |  |
| 供电电压 |  | AC：100-240V（缺省），DC：8-30V（缺省） |  |
| 供电接口 |  | 网口PoE供电（缺省） |  |
| 功耗 |  | 34W |  |
| 网络接口 |  | 3*千兆PoE以太网口 |  |
| 射频接口 |  | 4*SMA-K天线接口，可外接多种天线 |  |
| 安装固定 |  | 专用挂件 |  |
| 环境要求 |  |  |  |
| 静电保护 |  | 内置静电放电保护：20KeV |  |
| 浪涌防护 |  | 共模：6KV，差模：2KV |  |
| 工作温度 |  | - 50℃ ~ + 80℃ |  |
| 储存温度 |  | - 55℃ ~ + 90℃ |  |
| 工作湿度 |  | 5% ~ 95% |  |

版权@天际通联（北京）科技有限公司，保留所有权利。

Skywave是天际通联（北京）科技有限公司的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。内容变更恕不另行通知。

天际通联（北京）科技有限公司  |  https://www.skywavewifi.com  010-86469922

版权@天际通联（北京）科技有限公司，保留所有权利。

Skywave是天际通联（北京）科技有限公司的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。内容变更恕不另行通知。

天际通联（北京）科技有限公司  |  https://www.skywavewifi.com  010-86469922

版权@天际通联（北京）科技有限公司，保留所有权利。

Skywave是天际通联（北京）科技有限公司的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。内容变更恕不另行通知。

天际通联（北京）科技有限公司  |  https://www.skywavewifi.com  010-86468128